МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ)

## Инженерная  школа

Кафедра гидротехники, теории зданий и сооружений

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

Тесты по теме

Физико-механические свойства грунтов

Составили:

Пронкина Т.Н.

Проценко В.В.

Цимбельман Н.Я.

Владивосток 2012

В предложенных тестах выберите правильный ответ

Часть 1.  Природа и показатели физических свойств грунтов

1.

| Нескальные грунты образовались в результате | раскалывания скальных грунтов |
| --- | --- |
|  | истирания скальных грунтов |
|  | выветривания скальных грунтов |
|  | размывания скальных грунтов |

2.

| Нескальные грунты образовались в результате | раскалывания скальных грунтов |
| --- | --- |
|  | истирания скальных грунтов |
|  | выветривания скальных грунтов |
|  | размывания скальных грунтов |

3.

| Песчаные грунты образуются в результате | химического выветривания |
| --- | --- |
|  | физического выветривания |
|  | физико-химического выветривания |
|  | физико-биологического выветривания |

4.

| Глинистые грунты формируются как продукт | биологического выветривания |
| --- | --- |
|  | физического выветривания |
|  | физико-химического выветривания |
|  | физико-химического и частично биологического выветривания |

5.

| Грунты, образованные из органических остатков, называются | биогенными |
| --- | --- |
|  | биотическими |
|  | биоорганическими |
|  | биологическими |

6.

| Не относятся к физическим воздействиям при формировании грунтов | снег, дождь, ветер, перепады температур |
| --- | --- |
|  | осадки, мороз, движение водных потоков |
|  | образование болот, гниение растительности |
|  | движение рек, размыв поверхности водой |

7.

| Компоненты грунта: | твердые частицы, жидкость, газ |
| --- | --- |
|  | минеральные частицы, вода, биота |
|  | органо-минеральные частицы, жидкость |
|  | скальные частицы, воздух, вода |

8.

| Твердые частицы размерами 40-2 мм называются | камни |
| --- | --- |
|  | галька |
|  | гравий |
|  | щебень |

9.

| Окатанные обломочные частицы | щебень |
| --- | --- |
|  | дресва |
|  | хрящ |
|  | гравий |

10.

| К крупным пескам относятся частицы размером (мм) | 0.25- 0.1 |
| --- | --- |
|  | 0.1 - 0.05 |
|  | 2 - 0.5 |
|  | 0.05 – 0.005 |

11.

| Глинистые частицы имеют форму | рваную |
| --- | --- |
|  | округлую |
|  | овальную |
|  | пластинчатую |

12.

| Связная вода образуется за счет | сил молекулярного взаимодействия |
| --- | --- |
|  | химических реакций |
|  | поверхностного натяжения |
|  | физического взаимодействия с частицами |

13.

| Свободная вода в грунте | химически чистая |
| --- | --- |
|  | гравитационная |
|  | парообразная |
|  | инертная |

14.

| В песчаных грунтах вода бывает | прочносвязная |
| --- | --- |
|  | рыхлосвязная |
|  | капиллярная |
|  | химически чистая |

15.

| Пар может быть в | песчаных грунтах |
| --- | --- |
|  | глинистых грунтах |
|  | обломочных грунтах |
|  | любых грунтах |

17.

| Не относится к первичным структура грунтов | сотовая |
| --- | --- |
|  | хлопьевидная |
|  | зернистая |
|  | конгломератная |

18.

| Текстура глинистого грунта | сыпучая |
| --- | --- |
|  | связная |
|  | слитная |
|  | массивная |

19.

| Хлопьевидная текстура характерна для | глинистых грунтов |
| --- | --- |
|  | органогенных грунтов |
|  | нескальных грунтов |
|  | сыпучих грунтов |

20.

| Гибкие связи характерны для | песчаных грунтов |
| --- | --- |
|  | сыпучих |
|  | заболоченных |
|  | глинистых и органогенных грунтов |

21.

| Плотность частиц грунта s | отношение массы частиц к объему частиц |
| --- | --- |
|  | отношение массы грунта к его объему |
|  | отношение массы сухих частиц к общему объему грунта |
|  | отношение массы воды к массе частиц |

22.

| Коэффициент пористости | отношение объема пор к общему объему грунта |
| --- | --- |
|  | отношение массы воды к массе частиц |
|  | отношение объема пор к объему частиц |
|  | отношение массы частиц к объему частиц |

23.

| Показатель водонасыщения грунта | Sч |
| --- | --- |
|  | w |
|  | w |
|  | е |

24.

| Плотность частиц грунта | w |
| --- | --- |
|  |  |
|  | s |
|  | d |

25.

| Sч=weρsρw | влажность |
| --- | --- |
|  | степень водонасыщения |
|  | индекс плотности |
|  | коэффициент пористости |

26.

| e=ρs ( 1+w)ρ−1 | влажность |
| --- | --- |
|  | степень водонасыщения |
|  | индекс плотности |
|  | коэффициент пористости |

27.

| Для классификации песчаных частиц по крупности применяется показатель | диаметр частиц |
| --- | --- |
|  | гранулометрический состав |
|  | объем частиц |
|  | массы частиц разных размеров |

28.

| Песчаные частицы размером < 0,1 мм относятся к | средней крупности |
| --- | --- |
|  | крупным |
|  | мелким |
|  | пылеватым |

29.

| При коэффициенте водонасыщения 0,7 песчаный грунт | малой степени водонасыщения |
| --- | --- |
|  | средней степени водонасыщения |
|  | влажный |
|  | насыщенный водой |

30.

| Плотность сложения грунтов определяется по показателю | коэффициент пористости |
| --- | --- |
|  | плотность сухого грунта |
|  | степень водонасыщения |
|  | плотность |

31.

| По показателю водонасыщения Sч = 0,7 песчаный грунт | насыщенный водой |
| --- | --- |
|  | малой степени водонасыщения |
|  | средней степени водонасыщения |
|  | влажный |

32.

| Влажность на границе текучести | wP |
| --- | --- |
|  | wL |
|  | IL |
|  | w |

33.

| IL=w−wPwL−wP | показатель текучести |
| --- | --- |
|  | число пластичности |
|  | степень водонасыщения |
|  | влажность на границе текучести |

34.

| Переход глинистого грунта из пластичного состояния в твердое характеризуется | показателем текучести |
| --- | --- |
|  | числом пластичности |
|  | влажностью на границе текучести |
|  | влажностью на границе пластичности |

35.

| Для определения классификационного наименования глинистого грунта используется показатель | wP |
| --- | --- |
|  | IL |
|  | IP |
|  | wL |

36.

| При твердой консистенции глинистого грунта показатель текучести IL | < 1 |
| --- | --- |
|  | >1 |
|  | < 0 |
|  | 0 – 1 |

37.

| При показателе текучести IL =0,35 консистенция глины | мягкопластичная |
| --- | --- |
|  | пластичная |
|  | полутвердая |
|  | тугопластичная |

38.

| По числу пластичности IP <7 глинистый грунт определяется как | глина |
| --- | --- |
|  | суглинок |
|  | супесь |
|  | песок |

39.

| Для определения консистенции глинистого грунта используется показатель | число пластичности |
| --- | --- |
|  | влажность на границе пластичности |
|  | граничные влажности |
|  | показатель текучести |

40.

| У супеси показатель IP | < 0 |
| --- | --- |
|  | > 1 |
|  | 0 – 7 |
|  | > 7 |

41.

| Крупнообломочные частицы имеют размер | 1–10 мм |
| --- | --- |
|  | >2 мм |
|  | >10 мм |
|  | > 5 мм |

Часть 2. Физико-механические свойства грунтов

1.

| Движение воды в грунте описывается законом | Кулона |
| --- | --- |
|  | Гука |
|  | Дарси |
|  | Ома |

2.

| Характеристика водопроницаемости грунта | гидравлический градиент |
| --- | --- |
|  | коэффициент фильтрации |
|  | скорость фильтрации |
|  | начальный градиент |

3.

| Начальный градиент характерен для | песчаных грунтов |
| --- | --- |
|  | обломочных грунтов |
|  | глинистых грунтов |
|  | любых грунтов |

4.

| Для природных грунтов характерно движение воды | струйное |
| --- | --- |
|  | турбулентное |
|  | ламинарное |
|  | спокойное |

5.

| Vф=kф(I−I0) | закон Кулона |
| --- | --- |
|  | закон Гука |
|  | закон Дарси |
|  | закон Ньютона |

6.

| В компрессионном приборе исследуется свойство грунта | пластичности |
| --- | --- |
|  | сопротивления сдвигу |
|  | водопроницаемости |
|  | сжимаемости |

7.

| По компрессионной кривой определяется показатель | модуль упругости |
| --- | --- |
|  | коэффициент пористости |
|  | коэффициент сжимаемости |
|  | модуль деформации |

8.

| В компрессионных испытаниях устанавливается связь между изменением | давления и осадкой грунта |
| --- | --- |
|  | давления и коэффициентом пористости |
|  | вертикальных и боковых относительных деформаций |
|  | вертикальных и боковых давлений |

9.

| α=Δe⋅p | закон линейного уплотнения |
| --- | --- |
|  | закон Гука |
|  | закон кулона |
|  | закон ламинарной фильтрации |

10.

| aV=a1+e0 | коэффициент сжимаемости грунта |
| --- | --- |
|  | коэффициент относительной сжимаемости |
|  | модуль деформации |
|  | модуль сдвига |

11.

| σ=εE | закон Гука |
| --- | --- |
|  | закон Кулона |
|  | закон Дарси |
|  | закон линейного уплотнения |

12.

| Коэффициент бокового давления ξ | определяют в стабилометре |
| --- | --- |
|  | определяют в одометре |
|  | определяют в штамповых испытаниях |
|  | определяют в срезном приборе |

13.

| Коэффициент Пуассона для грунта ν равен | σxσz |
| --- | --- |
|  | εxεz |
|  | σε |
|  | ε⋅E |

14.

| Модуль деформации E=ωd1−ν2ΔpΔs | По компрессионным испытаниям |
| --- | --- |
|  | По штамповым испытаниям |
|  | По испытаниям в стабилометре |
|  | По испытаниям в срезном приборе |

15.

| Модуль деформации E=Δσ1Δε1β | По компрессионным испытаниям |
| --- | --- |
|  | По штамповым испытаниям |
|  | По испытаниям в стабилометре |
|  | По испытаниям в срезном приборе |

16.

| τпр=σ⋅tgϕ+c | закон Ньютона |
| --- | --- |
|  | закон Гука |
|  | закон Дарси |
|  | закон Кулона |

17.

| Закон Кулона устанавливает зависимость между | напряжениями при сдвиге |
| --- | --- |
|  | напряжениями и перемещениями |
|  | скоростью фильтрации и гидравлическим градиентом |
|  | массой и скоростью падения тела |

18.

| τпр=σ⋅tgϕ+c, где φ и c | деформационные показатели |
| --- | --- |
|  | напряжения |
|  | деформации |
|  | параметры прочности грунта |

19.

| Закон Кулона в главных напряжениях | τпр=σ⋅tgϕ+c |
| --- | --- |
|  | E=Δσ1Δε1β |
|  | σ3σ1=tg245∘∓ϕ2 |
|  | ν=σ3σ1 |

20.

| Коэффициент активного давления грунта λa | =tg245∘+ϕ2 |
| --- | --- |
|  | εxεz |
|  | =tg245∘−ϕ2 |
|  | σ3σ1 |