Задания на курсовой проект

Для студентов 5 курса заочной формы обучения

По программе 270102-65

Строительные площадки

Номер площадки определите по последней цифре шифра, например шифр 86, площадка № 6.

Схемы зданий

Номер схемы определите по предпоследней цифре шифра, например шифр 86, схема № 8.

Задание № 1

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа ___________Студент _________________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 18,8 м

Отметка планировки 19,3 м

Отметка уровня грунтовых вод 14,3 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,5 | насыпь |
| # 2 | # 3,9 | # глинистый |
| # 3 | # 4,6 | # песчаный |
| # 4 | # 7,2 | # глинистый |

2.

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,68 | 2,07 | 0,173 | 0,200 | 0,130 |
| 3 | 2,67 | 2,00 | 0,25 | 0 | 0 0,67 |
| 4 | 2,75 | 2,09 | 0,220 | 0,410 | 0,200 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 3 | 0 | 2,8 | 9,5 | 76,9 | 9,0 | 0,4 | 0,4 | 0 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задание № 2

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа __________Студент _________________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 118,5 м

Отметка планировки 118,9

Отметка уровня грунтовых вод 114,3

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,4 | насыпь |
| # 2 | # 3,3 | # глинистый |
| # 3 | # 4,2 | # песчаный |
| # 4 | # 7,8 | # глинистый |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,68 | 2,07 | 0,160 | 0,200 | 0,130 |
| 3 | 2,66 | 1,98 | 0,253 | 0 | 0 |
| 4 | 2,73 | 2,08 | 0,260 | 0,410 | 0,230 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 3 | 2,0 | 6,0 | 32,0 | 39,0 | 11,0 | 8,0 | 1,0 | 0 |

Задание № 3

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа___________ Студент _____________________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 122,0 м

Отметка планировки 121,8 м

Отметка уровня грунтовых вод 117,1 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,2 | # растительный |
| # 2 | # 1,3 | # глинистый |
| # 3 | # 2,6 | # глинистый |
| # 4 | # 10,2 | # песчаный |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,76 | 2,00 | 0,128 | 0,410 | 0,200 |
| 3 | 2,76 | 1,90 | 0,200 | 0,240 | 0,140 |
| 4 | 2,66 | 2,05 | 0,170 | 0 | 0 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 4 | 4,0 | 48,0 | 16,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 0 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задание № 4

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа______________  Студент _____________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 78,1 м

Отметка планировки 77,6 м

Отметка уровня грунтовых вод 73,2 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,5 | # растительный |
| # 2 | # 2,1 | # глинистый |
| # 3 | # 6,2 | # песчаный |
| # 4 | # 4,8 | # глинистый |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,67 | 2,11 | 0,151 | 0,180 | 0,110 |
| 3 | 2,65 | 2,00 | 0,250 | 0 | 0 |
| 4 | 2,74 | 1,87 | 0,200 | 0,31 | 0,18 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 3 | 0 | 13,0 | 22,0 | 41,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |

Задание № 5

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа____________ Студент _________________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 79,1 м

Отметка планировки 79,5 м

Отметка уровня грунтовых вод 75,3 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,4 | # растительный |
| # 2 | # 2,8 | # глинистый |
| # 3 | # 6,6 | # песчаный |
| # 4 | # 7,8 | # глинистый |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,69 | 2,12 | 0,192 | 0,215 | 0,150 |
| 3 | 2,64 | 2,01 | 0,240 | 0 | 0 |
| 4 | 2,71 | 2,03 | 0,160 | 0,250 | 0,140 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 3 | 0,20 | 11,0 | 30,0 | 35,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 0 |

Задание № 6

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа_________Студент________________________

Место строительства _________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 141,3 м

Отметка планировки 141,1 м

Отметка уровня грунтовых вод 136,1 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,2 | # растительный |
| # 2 | # 1,7 | # глинистый |
| # 3 | # 2,4 | # глинистый |
| # 4 | # 10,2 | # песчаный |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,74 | 2,08 | 0,280 | 0,420 | 0,230 |
| 3 | 2,65 | 1,85 | 0,257 | 0,290 | 0,180 |
| 4 | 2,67 | 2,04 | 0,174 | 0 | 0 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 4 | 3,0 | 56,0 | 27,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 0 |

Задание № 7

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа________Студент_______________________________________________

Место строительства_________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 122,2 м

Отметка планировки 121,8 м

Отметка уровня грунтовых вод 117,1 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,4 | # растительный |
| # 2 | # 1,3 | # глинистый |
| # 3 | # 2,6 | # глинистый |
| # 4 | # 10,2 | # песчаный |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,76 | 2,00 | 0,280 | 0,410 | 0,200 |
| 3 | 2,76 | 1,90 | 0,200 | 0,240 | 0,140 |
| 4 | 2,66 | 2,05 | 0,170 | 0 | 0 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 4 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 0 |

Задание № 8

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа________Студент_______________________________________________

Место строительства_________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 37,9 м

Отметка планировки 37,6 м

Отметка уровня грунтовых вод 33,8 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,3 | # растительный |
| # 2 | # 2,0 | # глинистый |
| # 3 | # 6,1 | # песчаный |
| # 4 | # 4,2 | # глинистый |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,67 | 2,14 | 0,160 | 0,200 | 0,110 |
| 3 | 2,65 | 2,01 | 0,250 | 0 | 0 |
| 4 | 2,69 | 1,84 | 0,160 | 0,26 | 0,15 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 3 | 0 | 16,0 | 31,0 | 34,0 | 11,0 | 8,0 | 0 | 0 |

Задание № 9

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа________Студент_______________________________________________

Место строительства_________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 65,9 м

Отметка планировки 65,5 м

Отметка уровня грунтовых вод 62,3 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,3 | # растительный |
| # 2 | # 3,8 | # глинистый |
| # 3 | # 2,3 | # глинистый |
| # 4 | # 5,2 | # песчаный |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,71 | 2,04 | 0,165 | 0,215 | 0,150 |
| 3 | 2,75 | 2,09 | 0,320 | 0,40 | 0,20 |
| 4 | 2,66 | 2,00 | 0,258 | 0 | 0 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 4 | 4,0 | 48,0 | 11,0 | 18,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 0 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задание № 0

По курсу «Основания и фундаменты»

Группа________Студент_______________________________________________

Место строительства_________________________Объект___________________

1. Инженерно-геологические условия

Отметка природного рельефа 54,6 м

Отметка планировки 54,1 м

Отметка уровня грунтовых вод 51,3 м

| # № слоя | # Мощность слоев, м | # Вид грунта |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 0,5 | # растительный |
| # 2 | # 3,5 | # глинистый |
| # 3 | # 5,7 | # глинистый |
| # 4 | # 7,8 | # песчаный |

2. Физические характеристики грунтов

| № слоя | Плотность частиц s, г/см3 | Плотность грунта , г/см3 | Природная влажность w, д.е. | влажность на границе текучести wL, д.е. | влажность на границе пластичности wP, д.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,69 | 1,90 | 0,133 | 0,180 | 0,100 |
| 3 | 2,73 | 2,07 | 0,36 | 0,42 | 0,25 |
| 4 | 2,70 | 2,05 | 0,276 | 0 | 0 |

3. Гранулометрический состав грунта

| № слоя | Содержание, % частиц размером, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-2 | 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | <0,005 |
| 4 | 7,0 | 36,0 | 35,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 0 |